Scopo del documento

Analizzare infrastrutture e sistemi tecnologici del gestore/concessionario stradale allo scopo di verificare la coerenza con le specifiche del D.M. 70 del 28 febbraio 2018 e del relativo allegato A. L’analisi è finalizzata a verificare il gap da colmare rispetto alle specifiche funzionali del D.M. 70 del 28/02/2018 e relativi allegati.

Metodologia di Analisi

La documentazione deve essere prodotta dopo avere individuato il (o i) settori responsabili. Si procede per “punti di attenzione”, finalizzati a fare emergere l’adeguatezza ai fini della valutazione delle specifiche funzionali del D.M. 70 del 28/02/2018. Non sono necessari dettagli tecnologici.

Rilievo traffico e condizioni deflusso (rif. sezione A, allegato al D.M. 70 del 28/02/2018)

Fare emergere gli elementi di valutazione che seguono:

Presenza di sistemi di rilievo euleriani			 NO	 SI

Individuazione di “archi omogenei” 	 Incompleta	 NO	 SI

Corretta localizzaz. dei sistemi sugli archi omogenei 	 Incompleta	 NO	 SI

Adeguatezza al funzionamento ininterrotto 	 Incompleta	 NO	 SI

Adeguatezza al funzionamento in ogni condizione 	 Incompleta	 NO	 SI

Adeguatezza al rilievo dell’universo dei veicoli	 Incompleta	 NO	 SI

Osservazione continua del traffico (misure continue)	 Incompleta	 NO	 SI

Classificazione veicoli 8 classi +1	 Incompleta	 NO	 SI

Registrazione istante rilevo misure	 Incompleta	 NO	 SI

Rilievo velocità transito	 Incompleta	 NO	 SI

Rilievo lunghezza veicolo	 Incompleta	 NO	 SI

Rilievo headway temporale veicolo precedente	 Incompleta	 NO	 SI

Presenza coda in corrispondenza sensore	 Incompleta	 NO	 SI

Rilievo separato per corsia di marcia 	 Incompleta	 NO	 SI

Disaggregazione misura al singolo passaggio	 Incompleta	 NO	 SI

Modalità di accentramento/trasmissione dei rilievi	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sistemi per il rilievo di lim.vel. e enforc.	 Non pertin.	 NO	 SI

Individuazione di “archi omogenei” 	 Incompleta	 NO	 SI

Corretta localizzaz. sugli archi omogenei 	 Incompleta	 NO	 SI

Non ripudiabilità rilievo ai fini enforcement	 Incompleta	 NO	 SI

Velocità medie su tratta	 Incompleta	 NO	 SI

Rilievo per corsia di marcia di dati non-enforcement 	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Presenza di sistemi di rilievo lagrangiani			 NO	 SI

Individuazione dei “segmenti” 	 Incompleta	 NO	 SI

Localizzazione e caratterizzazione rilievo 	 Incompleta	 NO	 SI

Adeguatezza al funzionamento in ogni condizione 	 Incompleta	 NO	 SI

Osservazione continua del traffico 	 Incompleta	 NO	 SI

Procedura di calcolo del tasso di campionamento 	 Incompleta	 NO	 SI

Registrazione istante rilevo	 Incompleta	 NO	 SI

Disaggregazione misura al singolo passaggio 	 Incompleta	 NO	 SI

Associazione ID anonimizzato 	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Registrazione in centrale dei dati rilevati sul campo – dati disaggregati		 NO	 SI

Presenza dati disaggregati di tipo euleriano	 Incompleta	 NO	 SI

Presenza dati disaggregati lim.vel. ed enforcement	 Non pertin. 	 NO	 SI

Presenza dati disaggregati di tipo lagrangiano	 Incompleta	 NO	 SI

Accesso ai dati per utenti autorizzati 	 Incompleta	 NO	 SI

Tempo di conservazione dei dati	 Incompleta	 NO	 SI

Preservata massima disaggregazione dei dati	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aggregazione in centrale dei dati rilevati sul campo – dati correnti		 NO	 SI

Presenza dati correnti di tipo euleriano	 Incompleta	 NO	 SI

Presenza dati correnti lim.vel. ed enforcement	 Non pertin. 	 NO	 SI Presenza dati correnti di tipo lagrangiano	 Incompleta	 NO	 SI

Accesso ai dati per utenti autorizzati 	 Incompleta	 NO	 SI

Tempo di conservazione dei dati 	 Incompleta	 NO	 SI

Rispetto specif. Aggregaz. (euleriani) sez.A2.1 D.M.	 Incompleta	 NO	 SI

Rispetto specif. Aggregaz. (enforcem.) sez.A2.2 D.M.	 Non pertin. 	 NO	 SI

Rispetto specif. Aggregaz. (lagrangiani) sez.A2.3 D.M.	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aggregazione in centrale dei dati correnti – dati storici			 NO	 SI

Presenza dati storici di tipo euleriano	 Incompleta	 NO	 SI

Presenza dati storici lim.vel. ed enforcement	 Non pertin. 	 NO	 SI Presenza dati storici di tipo lagrangiano	 Incompleta	 NO	 SI

Accesso ai dati per utenti autorizzati 	 Incompleta	 NO	 SI

Tempo di conservazione dei dati 	 Incompleta	 NO	 SI

Rispetto specif. Aggregaz. (euleriani) sez.A3.1 D.M.	 Incompleta	 NO	 SI

Rispetto specif. Aggregaz. (enforcem.) sez.A3.2 D.M.	 Non pertin. 	 NO	 SI

Rispetto specif. Aggregaz. (lagrangiani) sez.A3.3 D.M.	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Disponibilità di modelli previsione traffico/deflusso a breve termine	 NO	 SI

Utilizzo dei dati di campo nei modelli	 Incompleta	 NO	 SI

Frequenza aggiornamento previsioni (15 min.)	 Incompleta	 NO	 SI

Utilizzo approccio rolling-horizon	 Incompleta	 NO	 SI

Orizzonte temporale 15 minuti	 Incompleta	 NO	 SI

Orizzonte temporale 30 minuti	 Incompleta	 NO	 SI

Orizzonte temporale 45 minuti	 Incompleta	 NO	 SI

Stima flusso 	 Incompleta	 NO	 SI

Stima tempi di percorrenza di ramo (FW-travel time)	 Incompleta	 NO	 SI

Stima tempi di percorrenza di ramo (BW-travel time)	 Incompleta	 NO	 SI

Procedura di “certificazione” dei metodi	 Incompleta	 NO	 SI

Procedura di manutenzione dei metodi	 Incompleta	 NO	 SI

Procedura di aggiornamento e revisione dei metodi	 Incompleta	 NO	 SI

Modalità identificazione soggetti per procedure qualità	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Modelli previsione traffico su periodi omogenei successivi			 NO	 SI

Utilizzo dei dati correnti e storici nei modelli	 Incompleta	 NO	 SI

Frequenza aggiornamento previsioni (giornaliera)	 Incompleta	 NO	 SI

Utilizzo approccio rolling-horizon	 Incompleta	 NO	 SI

Orizzonte temporale 7 giorni	 Incompleta	 NO	 SI

Modelli distinti per giorni feriali vs. festivi	 Incompleta	 NO	 SI

Approccio per fasce orarie	 Incompleta	 NO	 SI

Stima flussi 	 Incompleta	 NO	 SI

Stima tempi di percorrenza di ramo	 Incompleta	 NO	 SI

Stima fattore ora di punta	 Incompleta	 NO	 SI

Raffronto stime vs valori medi (traffico e fatt. ora punta)	 Incompleta	 NO	 SI

Previsione in caso lavori manutenzione	 Incompleta	 NO	 SI

Previsione in caso modifiche circolazione	 Incompleta	 NO	 SI

Procedura di “certificazione” dei metodi	 Incompleta	 NO	 SI

Procedura di manutenzione dei metodi	 Incompleta	 NO	 SI

Procedura di aggiornamento e revisione dei metodi	 Incompleta	 NO	 SI

Modalità identificazione soggetti per procedure qualità	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Realizzate verifiche di qualità delle misure			 NO	 SI

Verifiche su dati euleriani 	 Incompleta	 NO	 SI

Verifiche su dati lagrangiani 	 Incompleta	 NO	 SI

Misure di validazione e controllo in modalità “a” 	 Incompleta	 NO	 SI

Misure di validazione e controllo in modalità “b” 	 Incompleta	 NO	 SI

Indicazione organismo esecutore prove di conformità 	 Incompleta	 NO	 SI

Esecuzione prove in sito controllato 	 Incompleta	 NO	 SI

Esecuzione prove su campo, in sito campione 	 Incompleta	 NO	 SI

Alla consegna, su almeno 10% sistema in campo 	 Incompleta	 NO	 SI

Programmazione di una campagna di verifiche 	 Incompleta	 NO	 SI

Campagna di validazione modelli 	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Monitoraggio idro-meteo (rif. sezione B, allegato al D.M. 70 del 28/02/2018)

Emergere la presenza di sistemi di monitoraggio idro-meteo?

Intensità e tipologia di precipitazione	      	 NO	 SI

Granularità minima (1 sensore ogni 3 km)	 Incompleta	 NO	 SI

Risoluzione temporale minima (5 minuti)	 Incompleta	 NO	 SI

Temperatura dell’aria			 NO	 SI

Granularità minima (1 sensore ogni10 km)	 Incompleta	 NO	 SI

Risoluzione temporale minima (10 minuti)	 Incompleta	 NO	 SI

Velocità e direzione vento			 NO	 SI

Granularità minima (su viadotti + 1 ogni 10 km)	 Incompleta	 NO	 SI

Risoluzione temporale minima (1 minuto)	 Incompleta	 NO	 SI

Umidità aria			 NO	 SI

Granularità minima (1 sensore ogni 3 km)	 Incompleta	 NO	 SI

Risoluzione temporale minima (10 minuti)	 Incompleta	 NO	 SI

Livello idrico corsi di acqua (attraversati)			 NO	 SI

Granularità minima (attraversamenti e tratti esondabili)	 Incompleta	 NO	 SI

Risoluzione temporale minima (10 minuti)	 Incompleta	 NO	 SI

Visibilità (attraversati)	 Non obblig.	 NO	 SI

Granularità minima (1 sensore ogni 3 km)	 Incompleta	 NO	 SI

Risoluzione temporale minima (1 minuto)	 Incompleta	 NO	 SI

Stato del manto stradale	 Non obblig.	 NO	 SI

Granularità minima (1 sensore ogni 3 km)	 Incompleta	 NO	 SI

Risoluzione temporale minima (5 minuti)	 Incompleta	 NO	 SI

Approccio IoT alle reti di sensori	 Non obblig.	 NO	 SI

Approccio edge alle reti di sensori	 Non obblig.	 NO	 SI

Associazione ai dati dei sensori di misure di incertezza	 Incompleta	 NO	 SI

Trasmissione in tempo reale a sistema di gestione	 Incompleta	 NO	 SI

Integrità dati	 Incompleta	 NO	 SI

Integrazione con altre fonti e dati			 NO	 SI

Con altre reti idro-meteo sul territorio	 Incompleta	 NO	 SI

Con apparati dei cittadini	 Incompleta	 NO	 SI

Con servizi C-ITS, comunicazioni V2I e servizi C-ITS	 Incompleta	 NO	 SI

Conservazione ed elaborazione dati	 Incompleta	 NO	 SI

Modalità di archiviazione	 Incompleta	 NO	 SI

Sistema di previsione e alert multicanale (alle autorità)	 Incompleta	 NO	 SI

Modelli idrologici di supporto	 Incompleta	 NO	 SI

Modelli geotecnici di supporto	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Servizi avanzati di tipo ITS (rif. sezione C, allegato al D.M. 70 del 28/02/2018)

Sono presenti servizi avanzati di tipo ITS?

Previsione di sistemi di analisi prestazionale	 NO	 SI

Analisi delle prestazioni correnti 	 Incompleta	 NO	 SI

Analisi dei dati di sicurezza 	 Incompleta	 NO	 SI

Analisi dei dati sulle infrastrutture 	 Incompleta	 NO	 SI

Mantenimento di un archivio di “punti neri” 	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gestione scenari e previsione			 NO	 SI

Utilizzo dei dati presenti in archivio	 Incompleta	 NO	 SI

Utilizzo di dati forniti da terzi	 Non Obblig.	 NO	 SI

Definiti scenari di intervento coordinati 	 Incompleta	 NO	 SI

Pubblicazione scenari di intervento con sogg. Interess.	 Incompleta	 NO	 SI

Utilizzo previsioni breve termine per scenari	 Incompleta	 NO	 SI

Utilizzo previsioni periodi omogenei per scenari	 Incompleta	 NO	 SI

Verifica e archiviazione scenari sostenuti da previsioni	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gestione operativa del traffico			 NO	 SI

Analisi di allarmi su eventi	 Incompleta	 NO	 SI

Verifica ed applicazione archivio scenari	 Incompleta	 NO	 SI

Attuazione di metodi di controllo automatici	 Incompleta	 NO	 SI

Previste azioni di deviazione dei flussi	 Incompleta	 NO	 SI

Previste azioni di speed control	 Incompleta	 NO	 SI

Previste azioni di lane control	 Incompleta	 NO	 SI

Previste azioni di ramp metering	 Incompleta	 NO	 SI

Prevista Gestione semaforica	 Non pertin.	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gestione parcheggi			 NO	 SI

Gestione informazioni (semi statiche) su aree di sosta	 Incompleta	 NO	 SI

Monitoraggio e previsione disponibilità sosta	 Incompleta	 NO	 SI

Gestione della prenotazione	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gestione cantieri			 NO	 SI

Centralizzazione della gestione cantieri	 Incompleta	 NO	 SI

Previsione dei tempi e dei luoghi di impatto dei cantieri	 Incompleta	 NO	 SI

Monitoraggio dinamico della posizione del cantiere	 Incompleta	 NO	 SI

Segnalazione “smart” dei cantieri 	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sorveglianza, sanzionamento e sicurezza 			 NO	 SI

Gestione telecamere sorveglianza	 Incompleta	 NO	 SI

Gestione sistemi di rilevo targhe e infrazioni	 Incompleta	 NO	 SI

Gestione degli allarmi  	 Incompleta	 NO	 SI

Sanzionamento infrazioni	 Incompleta	 NO	 SI

Verifiche conformità assicuraz. e tassa possesso	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gestione e tracciamento veicoli speciali			 NO	 SI

Transiti eccezionali 	 Incompleta	 NO	 SI

Merci pericolose 	 Incompleta	 NO	 SI

Veicoli di emergenza, sicurezza, cantiere 	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Servizi avanzati di tipo C-ITS			 NO	 SI

Realizzazione piattaforma abilitante servizi C-ITS	 Incompleta	 NO	 SI

Disponibilità servizi C-ITS per flotta gestore stradale	 Incompleta	 NO	 SI

Accordo con altre flotte di veicoli per servizi C-ITS 	 Incompleta	 NO	 SI

Almeno 4 servizi C-ITS 	 Incompleta	 NO	 SI

Almeno 2 servizi C-ITS basati su condizioni deflusso 	 Incompleta	 NO	 SI

Granularità servizi coerente con misure tragitti	 Incompleta	 NO	 SI

Disaccoppiam. Piattaf. servizi da tecnolog. Comunicaz.	 Incompleta	 NO	 SI

Raccomandazioni aggiuntive: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Sperimentazione di ulteriori soluzioni (rif. sezione D, allegato al D.M. 70 del 28/02/2018)

Fare emergere gli elementi di valutazione che seguono

Grafi, rappresentazioni, informazioni statiche e dinamiche	 Non Obblig.	 NO	 SI

Monitoraggio geotecnico e strutturale	 Non Obblig.	 NO	 SI

Modello digitale della infrastruttura (BIM)	 Non Obblig.	 NO	 SI

Interrompere in corrispondenza di ogni intersezione (a raso o sfalsata) con altra potenziale Smart Road (sia tipo I che II) oppure qualsiasi intersezione (a raso o sfalsata) non trascurabile (flusso immesso o emunto dalla Smart Road non maggiore di 100 veicoli/ora nel 90% dei periodi orari di un intero anno). In mancanza di conteggi di dati derivanti da conteggi di traffico per classificarla, l’intersezione è non-trascurabile per definizione. Immissione o uscite da o verso aree di servizio, rifornimento e sosta non sono considerate ai fini della identificazione di archi disgiunti.

Almeno 2 agli estremi dell’arco omogeneo e con rilievo condizioni deflusso ininterrotto (non risente di perturbazioni da svincoli, incroci, stazioni servizio, piazz. sosta, ecc.)

Capacità di alimentazione energetica continua, resilienza a cause frequenti di interruzione del servizio, …

Ad esempio, il sistema deve continuare a lavorare in caso di buio, freddo, pioggia, vento, neve, nebbia, ecc. e per qualsiasi livello di traffico

Con indicazione di carreggiata e corsia di marcia cui la corsia appartiene + indicazione esplicita del caso di flusso in controsenso rispetto alla direzione attesa (es.: inversione della direzione di marcia della corsia)

Trasmissione per pacchetti di dati, almeno ogni 5 minuti, memorizzazione in locale (fino 48 ore) pacchetti non trasmessi e ri-trasmissione appena possibile

Richiesti solo su Smart Road di tipo I

Vedi nota 1 di pag. 2.

Si veda nota 2 di pag. 2. (possono coincidere con le stazioni di rilievo euleriane)

Oltre alla identificazione dei veicoli con finalità di rispetto del codice della strada, devono essere rilevati, per ogni corsia di marcia, i volumi di traffico (rilevati in maniera aggregata con base 15 minuti), la distribuzione delle velocità istantanee (funzione di distribuzione di probabilità, rilevata su base temporale di 15 minuti)

Per le Smart Road di tipo I è la partizione dell’arco omogeneo in tratte successive di 500 metri (o meno). Per le Smart Road di tipo II comunque i segmenti devono essere individuati ma possono essere di dimensioni maggiori di 500 metri e, al limite, un arco omogeneo può essere formato da un solo segmento.

I dati devono essere rilevati tra due punti, estremi iniziale e finali del segmento; i dati devono essere riferiti al segmento specificando che essi sono associati all’estremo iniziale o finale dello stesso; nella localizzazione e caratterizzazione è indicato se si tratta di estremo iniziale del segmento o estremo finale e quale è l’identificativo dell’altro estremo di segmento.

Si veda nota 4 di pag. 2.

Non è necessario rilevare qualsiasi veicolo ma deve essere calcolabile in maniera specifica il tasso di campionamento effettivamente adottato (flusso di veicoli rilevati / flusso di veicoli transitante)

Individuazione del passaggio di ogni veicolo individuabile nell’estremo finale del segmento e già individuato nell’estremo iniziale

Le misure lagrangiane consentono il riconoscimento in istanti temporali noti di uno stesso veicolo al passaggio per gli estremi del segmento di rilievo; il rilievo/individuazione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di anonimato e privacy

Si veda nota 7 pag. 3

L’accesso ai dati deve essere possibile anche da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno per le finalità relative alla sicurezza stradale e da parte di utenti terzi accreditati dal gestore/concessionario o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali

Almeno ultimi 30 giorni di rilievo

Si veda nota 7 pag. 2

Si veda nota 18 di pag. 3

Almeno ultimi 12 mesi di rilievo

Si veda nota 7 pag. 2

Si veda nota 7 pag. 2

Si veda nota 18 di pag. 3

Almeno ultimi 12 mesi di rilievo

Si veda nota 7 pag. 2

Autoveicoli equivalenti, per verso di marcia e per ogni ramo omogeneo; ove il modello non sia stazionario, la stima deve essere riferita alla posizione delle sezioni di rilievo del traffico; in caso di modello stazionario la stima è riferita all’intero arco.

I metodi per ottenere le stime/previsioni devono essere sviluppati, implementati, certificati e ciclicamente sottoposti a processi di manutenzione, aggiornamento e revisione, con cadenze non più che biennali, a cura di tecnici con elevata e specifica qualificazione nel settore della ingegneria dei sistemi di trasporto

Autoveicoli equivalenti, per verso di marcia e per ogni ramo omogeneo; ove il modello non sia stazionario, la stima deve essere riferita alla posizione delle sezioni di rilievo del traffico; in caso di modello stazionario la stima è riferita all’intero arco.

Correttezza dei conteggi classificati in almeno il 90% dei casi; velocità locali di passaggio possono differire da quelle “reali” (misure di controllo e validazione) al più del 10% in almeno il 90% dei casi. L’errore nell’headway misurato deve essere al più del 10% in almeno il 90% dei casi. La funzione di distribuzione di probabilità delle velocità misurata dalle attrezzature deve risultare simile a quella ottenuta con le misure reali di controllo e validazione.

Per le misure di tragitto tra due punti successivi, almeno il 10% del flusso transitante nelle sezioni soggette a rilievo deve essere campionato. I tempi di percorrenza campionati devono presentare un errore massimo del 20% rispetto a quelli reali (misure di controllo e validazione) in almeno lo 85% dei casi. La funzione di distribuzione di probabilità dei tempi misurati tra punti successivi deve risultare simile a quella ottenuta con le misure reali di controllo e validazione.

Gli stessi strumenti adottati per le misure di campo sono adottati in un ambiente controllato e con caratteristiche analoghe a quelle reali

Strumenti diversi da quelli adottati e caratterizzati da accuratezza nota sul campo sono installati “in loco” e utilizzati per confronto. Per le misure di tragitto possono essere utilizzati veicoli attrezzati.

Ai fini della prova di conformità, in mancanza di un organismo accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, occorre rivolgersi ad un organismo terzo di chiara alta qualificazione

Le prove di conformità devono avvenire in almeno tre fasi di realizzazione/fornitura della soluzione, tra le quali la prima è preliminarmente alla messa in opera, testando soluzioni e piattaforme in un sito controllato, a cura dell’organismo terzo di alta qualificazione

Le prove di conformità devono avvenire in almeno tre fasi di realizzazione/fornitura della soluzione, tra le quali la seconda riferisce ad una installazione completa da un punto di vista funzionale ma in scala ridotta, realizzata/fornita a scopo prototipale ed installata in campo su un sito campione scelto nell’ambito della infrastruttura da sottoporre a digital transformation

Le prove di conformità devono avvenire in almeno tre fasi di realizzazione/fornitura della soluzione, tra le quali la terza è in seguito alla realizzazione/fornitura completa della soluzione, operando sul campo e verificando almeno il 10% del sistema realizzato

Campagne di verifica cadenzate ogni 6 mesi, su almeno il 5% del sistema realizzato ad ogni campagna di verifica e con l’obbligo di non ri-sottoporre a verifica la stessa parte di sistema prima di avere verificato tutte le altre parti

I sistemi di stima e previsione (a breve termine e per successivi periodi omogenei) devono essere anche essi validati. Trattandosi di previsione di dati che saranno misurati dal sistema, la loro validazione può essere eseguita attraverso un raffronto ex-post. La validazione delle stime deve essere eseguita, su base campionaria e con cicli di verifica ripetuti nel tempo.

Confronto tra i dati correnti e i dati target (efficienza del traffico)

Confronto tra gli archi della rete

Ad esempio, sulla frequenza e severità dei cantieri con il confronto tra tratti omologhi

Per sicurezza, efficacia e resilienza delle infrastrutture

Uno scenario di intervento concordato è caratterizzato da: rete interessata; elenco di eventi che motivano lo scenario (tipo, localizzazione, severità); elenco di azioni contenute nello scenario (tipo, localizzazione, livello)

Formulazione di decisioni per la gestione del traffico. Possono essere utilizzate le funzioni di analisi e simulazione dell’area “previsione” e, se del caso, si possono attuare gli “scenari” decisi

Supporto digitale alla sosta e al parcheggio. Sono di particolare importanza due casi, che richiedono informazione accurata e previsione: la sosta dei veicoli trasporto merci e la sosta (con il carico batteria) dei veicoli elettrici. Sono poi incluse anche le informazioni relative alle aree di sosta generali (disponibilità di servizi, di carburanti speciali, prezzi e simili).

Cantieri in grado di comunicare la propria posizione in centrale operativa (allo scopo di verificare il programma di intervento e assicurare la pubblicizzazione delle relative informazioni) e direttamente ai veicoli (attrezzati) sopraggiungenti, con tecnologie di tipo V2I.

Sorveglianza della rete stradale, sanzionamento dei comportamenti illegali e tracciamento, per ragioni di sicurezza, dei movimenti di veicoli speciali o di veicoli segnalati, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali

Gestione dei vari allarmi ricevuti dai sistemi di rilievo ed enforcement (e.g. veicolo in senso di marcia errato) e dalle comunicazioni V2I

Funzioni in grado di abilitare la prenotazione, l’instradamento, il tracciamento e il monitoraggio per i transiti eccezionali

Registrati degli incidenti segnalati (eventualmente attraverso la comunicazione V2I) dai veicoli che trasportano merci pericolose

Tracciamento (attraverso la comunicazione V2I), con la esclusione dei veicoli in servizio di polizia

Ad esempio, flotte di veicoli commerciali/pesanti, flotte di veicoli a noleggio (ecc.) per la sperimentazione dei servizi

Elenco servizi C-ITS: 1) road works warning (segnalazione di cantieri e lavori stradali); 2) in-vehicle signage (ripetizione a bordo veicolo dei segnali stradali); 3) in-vehicle speed limits (ripetizione a bordo veicolo dei limiti di velocità – e/o di velocità di deflusso consigliate); 4) implementazioni basate su rilievo e segnalazione road-side delle condizioni di deflusso (per emergency vehicle approaching, traffic jam ahead warning, wrong-way-driving); 5) shockwave information (segnalazione all’indietro nelle correnti di traffico della diffusione delle onde di schock); 6) shockwave damping (smorzamento delle onde di schock); 7) FCD (aquisizione di variabili cinematiche del veicolo e dello stato di funzionamento di alcuni sistemi di bordo – fendinebbia, tergicristallo, sistemi di controllo della stabilità, ecc. – per un campione di veicoli della corrente di traffico)

a) emergency vehicle approaching (segnalazione del sopraggiungere di veicoli per la gestione delle emergenze); b) traffic jam ahead warning (segnalazione di rallentamenti della corrente di traffico); c) wrong-way-driving (segnalazione del detecting di veicoli in marcia contromano)